Поурочное тематическое планирование учебной программы  по технологии

(10 класс)

| № урокадата | Название раздела | Тема урока | Цель урока | План урока | Методические приемы применяемые на уроке. | Домашнее задание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 1.Тракторы | 1.1 Введение | Ознакомить учащихся с применением тракторов в сельском хозяйстве. | Теоретическое обучение. Применение тракторов в сель-ом. Хозяйстве .Основные сборочные единицы колесного и гусеничного тракторов, их назначение, расположение и взаимодействие. Понятие о тяговом классе тракторов. Технические характеристики МТЗ-80? ДТ-75МВ.Назначение и размещение органов управления и контрольно-измерительных приборов тракторов. | Устное изложение материала. Показ на тракторе .Опрос как усвоили тему. | Стр3-8 |  |
| 2 |  | 1.2 Классификация и общее устройство тракторов. Система управления трактором. | Изучение классификации и общего устройства тракторов. | 1.2 Классификация и общее устройство тракторов. Система управления трактором. .Основные сборочные единицы колесного и гусеничного тракторов, их назначение, расположение и взаимодействие. Понятие о тяговом классе тракторов. Технические характеристики МТЗ-80? ДТ-75МВ.Назначение и размещение органов управления и контрольно-измерительных приборов тракторов. | Устное изложение материала. Показ на тракторе .Опрос как усвоили тему. | Стр8-12 |  |
| 3 |  | 1.3Основы устройства и работы ДВС.1 час. | Углубление знаний по устройству Д.В.С. | Классификация двигателей. Назначение и устройство двигателя внутреннего сгорания. Схема кривошипно-шатунного механизма одноцилиндрового ДВС. Понятие о мертвых точках ,ходе поршня, рабочем объеме цилиндра, литраже, степени сжатия. Рабочий процесс 4-х цилиндрового дизельного двигателя. Особенности рабочего процесса двух-тактного ДВС. Преимущество и недостатки 2-х тактного ДВС по сравнению с 4-х тактным ДВС. Порядок работы многоцилиндровых ДВС. Экономичность работы двигателя. Зависимость мощности двигателя от размеров и числа цилиндров, частоты вращения коленчатого вала. Основные механизмы и системы тракторного двигателя, их назначение и расположение. | Устное изложение материала. Показ на Д.В.С. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. | Стр12-28 |  |
| 4-5 |  | 1.4 Механизмы двигателя-2часа. | Дать знания учащимся об устройстве механизмах и их совместной работе. | Назначение КШМ . Основные детали и условия их работы. Назначение и устройство блок- картера, гильз, цилиндров. Водяная рубашка блока. Назначение устройство головок цилиндра. Типы камер сгорания и схема их расположения в головках цилиндров. Крепление головок цилиндров. Особенности конструкции цилиндра , картера и головки цилиндра воздушного ДВС. Назначение, устройство и условия работы Компрессионных и маслосъемных колец. Правила расстановки колец. Устройство вкладышей. Коренные подшипники качения, их установка в блоках двигателей. Назначение, устройство и крепление маховиков. | Устное изложение материала. Показ на Д.В.С. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. | Стр39-52 |  |
| 6-7 |  | 1.4 Механизмы двигателя-2часа. | Дать знания учащимся об устройстве механизмах и их совместной работе. | Назначение и устройство деталей распределительного механизма. Регулировка зазоров. Назначение, устройство и принцип действия декомпрессионного механизма изучаемых двигателей, его регулировка. Техническое обслуживание механизмов двигателей. Внешние признаки неисправностей, способы их определения и устранения. | Устное изложение материала. Показ на Д.В.С. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа на узлах. | Стр52-61 |  |
| 8-9 |  | ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 1.4 Механизмы двигателя-2часа. | Дать знания учащимся об устройстве механизмах и их совместной работе. | Частичная разборка и сборка К,Ш,М. Назначение КШМ . Основные детали и условия их работы. Назначение и устройство блок- картера, гильз, цилиндров. Водяная рубашка блока. Назначение устройство головок цилиндра. Типы камер сгорания и схема их расположения в головках цилиндров. Крепление головок цилиндров. Особенности конструкции цилиндра , картера и головки цилиндра воздушного ДВС. Назначение, устройство и условия работы Компрессионных и маслосъемных колец. Правила расстановки колец. Устройство вкладышей. Коренные подшипники качения, их установка в блоках двигателей. Назначение, устройство и крепление маховиков. | Устное изложение материала. Показ на Д.В.С. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа -звеньями. | Стр39-52 |  |
| 10-11 |  | ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 1.4 Механизмы двигателя-2часа. | Дать знания учащимся об устройстве механизмах и их совместной работе. | Проверка и регулировка распределительного и декомпрессионного механизма. Назначение и устройство деталей распределительного механизма. Регулировка зазоров. Назначение, устройство и принцип действия декомпрессионного механизма изучаемых двигателей, его регулировка. Техническое обслуживание механизмов двигателей. Внешние признаки неисправностей, способы их определения и устранения. | Устное изложение материала. Показ на Д.В.С. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа -звеньями. | Стр52-61 |  |
| 12-13 |  | Система охлаждения, смазочная и пуска-2часа. | Ознакомить учащихся теории и практике с устройством системы водяного охлаждения двигателя, конструкцией ее механизмов и деталей . разборкой, сборкой ,регулировкой ее частей. | Назначение системы охлаждения. Устройство и принцип работы системы охлаждения. Назначение и общее понятие об устройстве системы предпускового обогрева. Неисправности систем охлаждения, способы их выявления и устранения. Техническое обслуживание. Назначение смазочной системы. Понятие о трении. Требования к маслам. Марки масел для дизельных Д.В.С. | Устное изложение материала. Показ на Д.В.С. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа на узлах. | Стр61-75 |  |
| 14-15 |  | Система охлаждения, смазочная и пуска-2часа. | Ознакомить учащихся теории и практике с устройством системы водяного охлаждения двигателя, конструкцией ее механизмов и деталей . разборкой, сборкой ,регулировкой ее частей. | Устройство и принцип работ смазочной системы. Контроль за работой смазочной системы. Неисправности смазочной системы, способы их выявления и устранения. Техническое обслуживание Условие пуска карбюраторного и дизельного двигателей. Понятие о пусковой частоте вращения коленчатого вала. Способы пуска двигателей. Назначение и устройство передаточного механизма. Неисправности Пускового устройства, способы их выявления, устранения. ТО. |  | Стр 61- 75 |  |
| 16-17 |  | Практическая работа Система охлаждения, смазочная и пуска-2часа. | Ознакомить учащихся теории и практике с устройством системы водяного охлаждения двигателя, конструкцией ее механизмов и деталей . разборкой, сборкой ,регулировкой ее частей. | Снятие с двигателя, частичная разборка и сборка водяного насоса и вентилятора, установка их на двигатель. Частичная разборка и сборка двухтактного карбюраторного пускового двигателя. | . Практическая работа на узлах. | Стр61-75 |  |
| 18-19 |  | Практическая работа Система охлаждения, смазочная и пуска-2часа. | Ознакомить учащихся теории и практике с устройством системы водяного охлаждения двигателя, конструкцией ее механизмов и деталей . разборкой, сборкой ,регулировкой ее частей. | Частичная разборка и сборка масляного насоса. Снятие с двигателя, частичная разборка, очистка от отложений и сборка масляной полнопоточной центрифуги, установка на двигатель. | Бригадный метод. | Стр61-75 |  |
| 20 |  | Практическая работа Система охлаждения, смазочная и пуска-2часа. | Ознакомить учащихся теории и практике с устройством системы водяного охлаждения двигателя, конструкцией ее механизмов и деталей . разборкой, сборкой ,регулировкой ее частей. | Частичная разборка и сборка трансмиссии системы пуска. | . Практическая работа на узлах. | Стр61-75 |  |
| 21-22 |  | Система питания.-2 часа | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством приборов системы питания ,приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Назначение ,устройство и работа систем питания карбюраторных и дизельных двигателей. Необходимость очистки воздуха; способы очистки . Воздухоочистители. Топливные баки и фильтры. Форсунки и топливопроводы. | Устное изложение материала. Показ на Д.В.С. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод | Стр75-103 |  |
| 23-24 |  | Система питания.-2 часа | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством приборов системы питания ,приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Топливные насосы высокого давления. Привод топливного насоса. Установка топливного насоса ,регулировка угла опережения подачи топлива. | Устное изложение материала. Показ на Д.В.С. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод | Стр83-100 |  |
| 25-26 |  | Система питания.-2 часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством приборов системы питания ,приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Карбюрация. Карбюратор, состав горючей смеси. Однорежимные и всережимные регуляторы. Марки топлив, применяемых для карбюраторных и дизельных двигателей. Основные неисправности системы питания, способы их выявления и устранения. ТО. | Устное изложение материала. Показ на Д.В.С. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод | Стр89-100 |  |
| 27-28 |  | Практическая работа. Система питания.-2 часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством приборов системы питания ,приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Частичная разборка, замена фильтрующих элементов или очистка и сборка топливных фильтров. Подкачивающего насоса и форсунки. | . Практическая работа на узлах. Работа в звеньях. | Стр82-89 |  |
| 29-30 |  | Практическая работа. Система питания.-2 часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством приборов системы питания ,приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Частичная разборка и сборка топливного насоса высокого давления. | . Практическая работа на узлах. Работа в звеньях. | Стр83-86 |  |
| 31-32 |  | Практическая работа. Система питания.-2 часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством приборов системы питания ,приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Частичная разборка и сборка карбюратора. Замена или очистка фильтрующего элемента и сборка воздухоочистителя. | . Практическая работа на узлах. Работа в звеньях. | Стр89-93 |  |
| 33-34 |  | Практическая работа. Система питания.-2 часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством приборов системы питания ,приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Частичная разборка и сборка однорежимного и всережимного регуляторов. | . Практическая работа на узлах. Работа в звеньях. | Стр93-102 |  |
| 35 | Сельскохо-зяйственные машины. | Общее устройство и рабочий процесс зерноуборочного комбайна. 1-час | Ознакомить учащихся с общим устройством и рабочим процессом зерноуборочным комбайном. | Агротехнические требования к уборке зерновых культур. Способы уборки. Общее устройство и схема технологического процесса работы самоходного комбайна. Основные технические характеристики самоходных комбайнов. Правила безопасного труда. Площадка и органы управления комбайном. Правила пользования органами управления. Подготовка комбайна к пуску. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод | М. Н. Портнов.Комбайны. Стр 3- 32. |  |
| 36-37 |  | Жатка и подборщик комбайна 2-часа | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством жатки ,подборщика комбайна,приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Назначение, устройство и работа обычного и универсального мотовила. Влияние скорости движения мотовила на подвод хлебной массы к режущему аппарату. Регулировки мотовила. Механизм привода мотовила. Типы режущих аппаратов. Назначение ,устройство и работа режущего аппарата, механизма привода ножа. Регулировка режущего аппарат а. Устройство жатки и наклонной камеры. Схема подвески жатки. Регулировка. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов.Комбайны. Стр 37-57. |  |
| 38-39 |  |  | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством жатки ,подборщика комбайна,приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Устройство, работа и регулировка подборщика для зерновых комбайнов. Установка подборщика на комбайн. Передача движения на подборщик. Устройство, работа и регулировка валковой жатки. Основные неисправности жаток и подборщика, способы их определения. ТО. Правила безопасности труда.Назначение и устройство приемной камеры, ее уплотнение. Агротехнические требования к обмолоту. Назначение , устройство и принцип действия работы молотильного аппарата. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 62 -82-. |  |
| 40-41 |  | Приемная камера. Молотильный аппарат и соломотряс 2-часа | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством приемной камеры ,молотильного аппарата комбайна, соломотряса, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Передача движения к барабану. Рекомендуемая частота вращения барабана при обмолоте различных культур Регулировка подбарабанья молотильного аппарата в зависимости от условий работы. Назначение и устройство отбойного битера. Назначение , устройство, процесс работы соломотряса. Причины потерь зерна в соломотрясе и их устранение. Правила безопасности труда. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр .82-100 |  |
| 42-43 |  | Практическая работа Жатка и подборщик комбайна. Приемная камера. Молотильный аппарат и соломотряс 2-часа | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством приемной камеры ,молотильного аппарата комбайна, соломотряса, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Частичная разборка,сборка и регулирование мотовила, режущего аппарата.,плавающего транспортера жатки. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр .82-100 |  |
| 44-45 |  | Практическая работа Жатка и подборщик комбайна. Приемная камера. Молотильный аппарат и соломотряс 2-часа | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством жатки ,подборщика комбайна,приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Частичная разборка и сборка подборщика, регулирование валковой жатки. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов.Комбайны. Стр 37-57. |  |
| 46 |  | Практическая работа Жатка и подборщик комбайна. Приемная камера. Молотильный аппарат и соломотряс 1-час. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством приемной камеры ,молотильного аппарата комбайна, соломотряса, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Изучение устройства и регулировок молотильного аппарата и соломотряса. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр .82-100 |  |
| 47-48 |  | Очистка зерна. 2 часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством очистки зерна комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Назначение, устройство и работа механизмов очистки. Механизм привода очистки. Уплотнение очистки устройство вентилятора. Регулировка очистки в зависимости от конкретных условий работы. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр .100-110 |  |
| 49-50 |  | Очистка зерна. 1 час. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством очистки зерна комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Основные неисправности очистки зерна, их признаки и способы устранения. ТО. Правила безопасности труда. Назначение ,устройство и работа шнеков и элеваторов комбайна. Регулировка предохранительной муфты и контактного включателя. ТО. Шнеков и элеваторов. Устройство бункера комбайна. Механизм выгрузки зерна. Вибратор бункера. Регулировка механизма включения выгрузного шнека. Правила пользования выгрузным приспособлением. Вместимость бункера. Сигнальное устройство бункера. Правила безопасности труда. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр .100-110 |  |
| 51-52 |  | Практическая работа. Очистка зерна. 2 час. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством очистки зерна комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Частичная разборка, сборка и регулирование очистки зерна. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр .100-110 |  |
| 53 |  | Практическая работа. Шнеки . Элеваторы. Бункер. – 1час. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством шнеки, элеваторы, бункер комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Частичная разборка, сборка и регулирование шнеков, элеваторов, бункера. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 110- 118 |  |
| 54-55 |  | Копнитель и передачи комбайна-2 часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством копнителя и передачи комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Назначение копнителя. Рабочий процесс копнителя соломы и половы. Устройство соломонабивателя, половонабивателя, механизма выгрузки копны. Предохранительная муфта и автомат выгрузки копны. Регулировка выгрузки копны. Сигнализатор работы механизмов копнителя комбайна. Основные неисправности копнителя, их признаки и способы устранения. ТО. Общие сведения о передачах комбайна. Правила регулирования натяжения ремней и ухода за ременной и цепной передачами. Схемы и последовательность передачи движения от двигателя рабочим органам комбайна. ТО. Правила безопасности труда. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 118-131 |  |
| 56-57 |  | Практическая работа. Копнитель и передачи комбайна-2 часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством копнителя и передачи комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Частичная разборка, сборка и регулирование механизмов копнителя. Изучение устройства и регулировок передач комбайна. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 118-131 |  |
| 58-59 |  | Трансмиссия, ходовая часть и механизмы управления.-2часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством трансмиссии , ходовой части и механизмов управления комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Общая схема трансмиссии комбайна и ее основные агрегаты. Назначение , устройство, работа вариаторов. ТО. вариатора. Назначение устройство и регулировка сцепления. Устройство действие коробки передач, тормозов. ТО. Назначение , устройство и техническое обслуживание бортового редуктора и дифференциала. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 176-198 |  |
| 60-61 |  | Трансмиссия, ходовая часть и механизмы управления.-2часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством трансмиссии , ходовой части и механизмов управления комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Устройство мостов ведущих и управляемых колес. Правила ТО. Ходовой части. Устройство, регулировка и техническое обслуживание рулевого управления. Основные неисправности трансмиссии , причины и способы устранения. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 176-198 |  |
| 62-63 |  | Практическая работа. Трансмиссия, ходовая часть и механизмы управления.-2часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством трансмиссии , ходовой части и механизмов управления комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Частичная разборка, сборка и ТО трансмиссии и механизмов управления комбайном. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 176-198 |  |
| 64-65 |  | Гидравлическая система комбайна.-2 часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством гидравлической системы комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Назначение, устройство и действие гидравлических систем управления рабочими органами ,скоростью движения, рулевого управления, регулятора загрузки молотилки | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 135- 152 |  |
| 66-67 |  | Гидравлическая система комбайна.-2 часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством гидравлической системы комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | ТО. Безопасность труда. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 135- 152 |  |
| 68-69 |  | Практическая работа Гидравлическая система комбайна.-2 часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством гидравлической системы комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Частичная разборка ,сборка и ТО гидравлической системы комбайна. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 135- 152 |  |
| 70-71 |  | Электрооборудование комбайна.-2 часа | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством гидравлической системы комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Принципиальная схема электрооборудования комбайна. Расположение электрооборудования на комбайне. Назначение устройство и действие аккумуляторной батареи, генератора, реле-регулятора стартера. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 171-176 |  |
| 72-73 |  | Электрооборудование комбайна.-2 часа | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством электрооборудования комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Устройство стартера и дистанционного включателя. Правила пользования стартером. ТО. Электрооборудования. Правила безопасности труда. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 171-176 |  |
| 74-75 |  | Практическая работа. Электрооборудование комбайна.-2 часа | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством электрооборудования комбайна, приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Изучение расположения приборов электрооборудования на комбайне. ТО. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 171-176 |  |
| 76-77 |  | Переоборудование зерноуборочного комбайна для уборки различных культур.-2 часа. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы с устройством переоборудования комбайна для уборки различных культур , приемами разборки ,сборки и регулировки ее частей, методами ухода. | Приспособления и переоборудование зерноуборочного комбайна для уборки различных культур. Особенности регулировок при переоборудовании. Технологические особенности уборки комбайном различных культур и его обслуживания. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 209-218 |  |
| 78 |  | Безопасность труда, производственная санитария и противопожарные мероприятия при работе на зерноуборочных комбайнах. 1 час. | Познакомить учащихся с производственной санитарией. | Безопасность труда ,производственная санитария . Основные причины производственного травматизма при работе зерноуборочных комбайнах. Значение и содержание инструкций по безопасности труда и противопожарной безопасности. Требования, предъявляемые к лицам, допущенным к управлению комбайнами . Работа в ночное время. Противопожарные мероприятия при работе на комбайнах. Оборудование противопожарным инвентарем комбайна, мест заправки топливом и стоянки. | Устное изложение материала. Показ на зерноуборочном комбайне. .Опрос как усвоили тему. Беседа. Проблемный метод. Практическая работа. | М. Н. Портнов .Комбайны. Стр 32-35 |  |
| 79-80 | Основы организации и экономики. Агротехника и технология механизированных робот. | Введение. Организация работы тракторной бригады и механизированных звеньев. Коллективный подряд в сельском хозяйстве. Безопасность труда. | Познакомить учащихся с интенсивной технологией. Организацией ТО. Правилами безопасности труда и противопожарными мероприятиями. | Интенсивная технология. Личный состав ,обязанности и права членов бригады. Правила внутреннего распорядка. Организация двусменной работы. Организация подсмен. Порядок приема агрегата сменой. Сущность и принцип коллективного подряда. Организация ТО. Машин в бригаде. Правила безопасности труда и противопожарные мероприятия при работе на тракторных агрегатах. | Устное изложение материала. | Основы агротехники Стр3-16 |  |
| 81. |  | Комплектование тракторных агрегатов. 1 час. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы комплектованием тракторных агрегатов методами ухода. | Понятие об агрегатах и их классификация. Требования к комплектованию агрегатов. Комбинированные агрегаты. Тяговое сопротивление машин и орудий. Виды сцепок. Способы навески машин. Ознакомление с таблицами тракторных агрегатов. Способы движения агрегатов. | Устное изложение материала. | Основы агротехники Стр 16-23 |  |
| 82. |  | Производительность тракторных агрегатов и пути ее повышения . 1 –час. | Ознакомить учащихся в процессе теоретической , практической работы комплектованием тракторных агрегатов методами повышения производительности тракторных агрегатов.. | Основные факторы, определяющие высокопроизводительную эксплатацию с\х техники: полное использование мощности трактора и конструктивной ширины захвата с\х машин и орудий, применение широкозахватных агрегатов, раздельная уборка, групповая работа машин .Рациональное использование машин. |  | Основы агротехники Стр 23 - 31 |  |
| 83-84 |  | Технология производства основных механизированных полевых работ.2 часа. | Ознакомить учащихся с технологией производства основных механизированных работ | Технология вспашки. Агротехнические требования, предъявляемые к вспашке Подготовка поля к вспашке. Выбор способа движения агрегата. Комплектование пахотного агрегата и подготовка его к работе. Вспашка загонном способом. Порядок обработки загона по выбранному способу движения .Поворот агрегата. Особенности работы агрегата на повышенных скоростях. Обработка поворотных полос. Особенности работы пахотного агрегата склонах и на почвах, подверженных ветровой эрозии. Контроль за качеством пахоты и порядок сдачи работы. Безопасность труда при работе на пахате. | Практическая работа по комплектованию агрегата.и выполнению работ. Устное изложение материала. | Основы агротехники Стр 31- 39 |  |
| 85-86 |  | Технология производства основных механизированных полевых работ.2 часа. | Ознакомить учащихся с технологией производства основных механизированных работ | Технология подготовки внесения удобрений. Агротехнические требования к внесения удобрений. Подготовка поля к работе и удобрений. Комплектование Агрегатов по приготовлению ,Вывозке и внесению удобрений. Подготовка агрегатов к работе. Выбор способа движения. Контроль за качеством работы. Безопасность труда. Технология боронования и лущения стерни. Агротехнические требования к боронованию и лущению стерни. Подготовка поля к боронованию. Способы движения агрегата и количество следов боронования. Выбор типа трактора и борон. Комплектование агрегата для боронования. Подготовка агрегата к работе в поле. Контроль за качеством боронования и порядок сдачи работы. Подготовка поля к лущению жвивья. Определение направления лущения. Выбор способа движения агрегата. Комплектование лущильного агрегата. Подготовка агрегата к работе. Контроль за качеством лущения и порядок сдачи работы. Безопасность труда при бороновании и лущении стерни. | . Устное изложение материала. | Основы агротехники Стр39-45 |  |
| 87-88 |  | Технология производства основных механизированных полевых работ.2 часа. | Ознакомить учащихся с технологией производства основных механизированных работ | Технология сплошной культивации. Агротехнические требования к сплошной культивации. Величина поворотных полос по краям поля для культиваторов с тракторами разных марок. Провешивание линии первого прохода агрегата | . Устное изложение материала. | Основы агротехники Стр 45- 51 |  |
| 89 |  |  | Ознакомить учащихся с технологией производства основных механизированных работ | 4.6. Интенсивная технология возделывания и уборки* кукурузы на зерно — 1ч | . Устное изложение материала. | Интенсивная технология возделывания зерновых. Стр 12-20 |  |
| 90-91 |  |  | Ознакомить учащихся с технологией производства основных механизированных работ | 4.7. Интенсивная технология возделывания и уборки сахарной свеклы — 1ч | . Устное изложение материала. | Интенсивная технология возделывания зерновых. Стр 21-33 |  |
| 92 |  |  | Ознакомить учащихся с технологией производства основных механизированных работ | 4.8. Интенсивная технология возделывания и уборки картофеля — 1ч | . Устное изложение материала. | Интенсивная технология возделывания зерновых. Стр 33-40 |  |
| 93 |  |  | Ознакомить учащихся с технологией производства основных механизированных работ | 4.9. Интенсивная технология возделывания и уборки овощных культур — 1ч | . Устное изложение материала. | Интенсивная технология возделывания зерновых. Стр40- 49 |  |
| 94 |  |  | Ознакомить учащихся с технологией производства основных механизированных работ | 4.10. Интенсивная технология заготовки грубых кормов и силоса — 1ч | . Устное изложение материала. | Интенсивная технология возделывания зерновых. Стр 49- 56 |  |
| 95-96 | 3. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ. АГРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ |  | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для основной и предпосевной обработке почвы. | 3.1. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для основной и предпосевной обработки почвы — 4ч Инструктаж по правилам безопасности труда. Выполнение (не в полном объеме) ежесменного технического обслуживания гусеничного трактора и полунавесного плуга, колесного трактора и навесного плуга, проверка наличия толивно-смазочных материалов, комплектность, подтекания и т. п. Подготовка плуга к работе и присоединение его к трактору | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 6 -15 |  |
| 97-98 | 3. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ. АГРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ |  | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для основной и предпосевной обработке почвы. | Настройка плуга для образования свального гребня. Проезд на агрегате нескольких кругов по полигону, проверка правильности действия органов управления трактора, показаний контрольных приборов, работы электрооборудования и гидросистемы. Настройка плуга для заделки развальной борозды. Контроль качества работы. Выполнение операций ежесменного технического обслуживания машин. | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 15- 24 |  |
| 99-100 |  | Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для внесения удобрений и ядохимикатов — 4ч | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для внесения удобрений и ядохимикатов. | Инструктаж по правилам безопасности труда. Проведение (не в полном объеме) ежесменного технического обслуживания трактора и машины. Подготовка туковой сеялки и разбрасывателя минеральных удобрений к работе, соединение их с тракторами и проверка нормы расхода удобрений. Регулирование скорости движения транспортера-навозоразбрасывателя. Соединение гидросистемы трактора с разбрасывателем жидких органических удобрений и установка насадок для заданной нормы вылива. Проверка работы агрегата. | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 24-36 |  |
| 101-102 |  |  | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для внесения удобрений и ядохимикатов. | Подготовка к работе агрегата, проверка системы всасывания и системы нагнетания, присоединение крана распределения и бака к насосу, подготовка раствора и заправка машины. Установка опрыскивателя на заданную норму расхода. Подготовка опыливателя для работы, установление нормы внесения, проверка агрегата в работе. Контроль качества работы. | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 36-45 |  |
| 103-104 |  | Подготовка машинно-тракторных агрегатов для работы с посевными и посадочными машинами — 4ч | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для работы с посевными и посадочными машинами. | Инструктаж по правилам безопасности труда. Проведение (не в полном объеме) ежесменного технического обслуживания тракторов, навесных и прицепных сеялок. Проверка технического состояния рабочих органов: высевающих аппаратов, семяпроводов, сошников, заделывающих органов. Установка сеялки на норму посева (по графику с таблицами и контрольными навесками). | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 45-58 |  |
| 105-106 |  | Подготовка машинно-тракторных агрегатов для работы с посевными и посадочными машинами — 4ч | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для работы с посевными и посадочными машинами. | ). Расчет вылета маркеров, их установка. Навеска сеялки на колесный трактор или присоединение со сцепкой к гусеничному трактору. Проверка посевного агрегата в работе. Аналогично подготовить к работе посадочный агрегат. | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 58-67 |  |
| 107-108 |  | Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки зерновых и зернобобовых культур | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки зерновых зернобобовых культур. | Инструктаж по правилам безопасности труда. Проведение (не в полном объеме) ежесменного технического обслуживания валковой жатки, подборщика и самоходного комбайна. Комплектование агрегата. Перевод валковой жатки из транспортного положения в рабочее. Проверка действия рабочих органов жатки в движение. Перевод жатки из рабочего положения в транспортное. Оборудование самоходного комбайна подборщиком и проверка действия его рабочих органов. Снятие подборщика с комбайна. | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 66- 77 |  |
| 109-110 |  | Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки зерновых и зернобобовых культур | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки зерновых зернобобовых культур. | . Проверка действия рабочих органов жатки в движение. Перевод жатки из рабочего положения в транспортное. Оборудование самоходного комбайна подборщиком и проверка действия его рабочих органов. Снятие подборщика с комбайна. | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 77- 83 |  |
| 111-112 |  | 3.5. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки сахарной свеклы — 2ч | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки сахарной свеклы. | Инструктаж по правилам безопасности труда. Проведение (не в полном объеме) ежесменного технического обслуживания трактора, ботвоуборочной и корнеуборочной машин. Проверка и регулировка ботвосрезающего аппарата, очистителя головок корней. Присоединение ботвоуборочной машины к трактору. Проезд на тракторе двух-трех кругов и проверка действия механизмов управления трактором, рабочих органов ботвоуборочной машины. | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 83- 97 |  |
| 113-114 |  |  | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки сахарной свеклы. | Проверка и регулировка автомата вождения по рядкам, глубины хода активных роторных вилок, механизма включения и выключения поперечного транспортера и погрузочного элеватора, предохранительной муфты и натяжения цепных передач. Проезд на корнеуборочной машине двух-трех кругов и проверка действия механизма управления и рабочих органов машины. Контроль качества работы. | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 83- 97 |  |
| 115-116 |  | . Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки картофеля | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки картофеля.. | Инструктаж по правилам безопасности труда. Проведение (не в полном объеме) ежесменного технического обслуживания картофелеуборочного комбайна и картофелекопателя. Проверка состояния передаточных механизмов, установка комбайна и картофелекопателя на заданную глубину подкапывания клубней. "Присоединение к трактору. | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 97- 106 |  |
| 117-118 |  | . Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки картофеля | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки картофеля.. | . Подготовка агрегатов к работе в заданных условиях, Проезд на агрегатах по полигону, проверка правильности работы механизмов комбайна и картофелекопателя. Контроль качества работы. | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 97- 106 |  |
| 119-120 |  | Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки овощных культур | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки овощных культур.. | Инструктаж по правилам безопасности труда. Проведение (не в полном объеме) ежесменного технического обслуживания трактора, комбайна для уборки капусты, лукового копателя, грохотного и самоходного томатоуборочного комбайна. Проверка технического состояния и регулировка срезающих аппаратов комбайнов, грохота и комкодавителя лукового копателя. | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 106 -124 |  |
| 121-122 |  | Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки овощных культур | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки овощных культур.. | Установка комбайна на заданную высоту среза, копателя — на глубину подкапывания лука. Присоединение несамоходных машин к трактору. Проверка действия рабочих органов машин на месте и в движении на полигоне. Контроль качества работы. | . Устное изложение материала. |  |  |
| 123-124 |  | . Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для заготовки грубых кормов и силоса — 4ч | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки заготовки грубых кормов и силоса. | Инструктаж по правилам безопасности труда. Проведение (не в полном объеме) ежесменного технического обслуживания тракторов, самоходного кормоуборочного и прицепного соломоуборочного комбайнов, косилки, грабель, пресс-подборщика других сеноуборочных машин. Регулировка мотовила режущего и измельчающего аппарата, натяжения транспортера и цепей. Проверка состояния шестеренчатых и цепных передач, натяжения приводных цепных передач и приводных цепей транспортеров. Присоединение комбайна к трактору. | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 124-136 |  |
| 125-126 |  | . Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для заготовки грубых кормов и силоса — 4ч | Ознакомить учащихся подготовкой к работе машинно-тракторных агрегатов для уборки заготовки грубых кормов и силоса. | Проезд двух-трех кругов и проверка действия рабочих органов комбайна. Комплектование агрегата, подготовка его к работе в данных условиях. Проверка действия механизмов сеноуборочных машин в движении. Контроль качества работы. | . Устное изложение материала. | Агротехника и технология механизированных работ. Стр 124-136 |  |
| 127-128 |  | 3.9. Подготовка к работе и вождение тракторов с прицепом — 2ч | Ознакомить учащихся подготовкой к работе и вождению тракторов с прицепом. | Инструктаж по правилам безопасности труда. Проведение (не в полном объеме) ежесменного технического обслуживания трактора и прицепа. Подготовка их к работе. Присоединение прицепа к трактору. Проверка работы агрегата в движении на различных скоростях. Контроль качества работы. | . Устное изложение материала .практическая работа. | Практическая езда на колесных игусеничных тракторах. Стр12-29 |  |
| 129 |  | 1. ВОЖДЕНИЕ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА | Ознакомить учащихся подготовкой к работе и вождению гусеничного трактора. | . Упражнения в приемах пользования органами управления трактором — 1ч Инструктаж по правилам безопасности труда и безопасности движения. Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользовании рычагами и педалями. Изучение показаний контрольных приборов. Тренировка приемов в запуске пускового и дизельного двигателей, пуске трактора, трогании трактора с места и его остановке с работающим двигателем | . Устное изложение материала .практическая работа. | Практическая езда на колесных игусеничных тракторах. Стр29-39 |  |
| 130 |  | . Пуск двигателя — 1ч | Ознакомить учащихся с пуском двигателя. | Инструктаж по правилам безопасности труда и безопасности движения. Выполнение работ по контрольному осмотру трактора. Упражнения в запуске пускового и дизельного двигателей. Контроль за показаниями приборов. Вождение трактора передним и задним ходом по прямой. Остановка трактора с работающим двигателем. | . Устное изложение материала .практическая работа. | Практическая езда на колесных и гусеничных тракторах. Стр39-48 |  |
| 131 |  | Вождение трактора по прямой, с поворотами и задним ходом — 1ч | Ознакомить учащихся подготовкой к работе и вождению гусеничного трактора по прямой с поворотами и задним ходом.. | Выполнение работ ежесменного технического обслуживания трактора; упражнения в Инструктаж по правилам безопасности труда и безопасности движения. трогании с места по прямой, до достижения плавности начала движения, с поворотами вправо и влево до достижения уверенности в приемах пользования органами управления трактора, и задним ходом по прямой и с поворотами. (Упражнения проводятся сначала на первой, затем на второй, а в конце урока на третьей передаче.) | . Устное изложение материала .практическая работа. | Практическая езда на колесных и гусеничных тракторах. Стр48-56 |  |
| 132 |  | Вождение трактора по маркерной и провешенной линиям — 1 ч | Ознакомить учащихся вождением трактора по маркерной и провешенной линии. | Инструктаж по правилам безопасности труда и безопасности движения. Выполнение работ ежесменного технического обслуживания трактора; упражнения по вождению трактора на повышенных скоростях, по маркерной и провешенным линиям, проезд через условные ворота. | . Устное изложение материала .практическая работа. | Практическая езда на колесных и гусеничных тракторах. Стр56-67 |  |
| 133 |  | Вождение трактора с прицепом. Подъезд к прицепной и навесной машинам. Проезд через ворота — 1ч | Ознакомить учащихся вождением трактора с прицепом и навесной машиной. | Инструктаж по правилам безопасности труда и безопасности движения. Выполнение работ ежесменного технического обслуживания трактора и прицепа. Упражнения в трогании трактора задним ходом, подъезд к прицепной и навесной машинам, вождение трактора с прицепом, вождение транспортного поезда. Проезд через ворота. | . Устное изложение материала .практическая работа. | Практическая езда на колесных и гусеничных тракторах. Стр67-74 |  |
| 134 |  | Вождение трактора в темное время суток— 1 ч | Ознакомить учащихся вождением трактора в темное время. | Подъезд к прицепной и навесной машинам. Проезд через ворота. (Упражнения проводятся Инструктаж по правилам безопасности труда и безопасности движения. Выполнение работ ежесменного технического обслуживания трактора; упражнения в вождении трактора по заданному маршруту и ориентирам, расставленным на ровной местности. | . Устное изложение материала .практическая работа. | Практическая езда на колесных и гусеничных тракторах. Стр74- 86 |  |
| 135 | 2. ВОЖДЕНИЕ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА | Упражнения в приемах пользования органами управления трактором — 1ч | Ознакомить учащихся органами управления трактором. | Содержание темы 2.1, аналогично содержанию темы 1.1. | . Устное изложение материала .практическая работа. | Практическая езда на колесных и гусеничных тракторах. Стр 86-94 |  |
| 136 |  | Пуск двигателя и вождение трактора по прямой, с поворотами и задним ходом. Подъезд к прицепной и навесной машинам. Проезд через ворота — 1ч | Ознакомить учащихся с пуском двигателя и вождением трактора. | Инструктаж по правилам безопасности труда и безопасности движения. Выполнение работ по контрольному осмотру трактора, пуску двигателя стартером. Контроль за показаниями приборов. Вождение трактора по прямой, с поворотами и задним ходом. | . Устное изложение материала .практическая работа. | Практическая езда на колесных и гусеничных тракторах. Стр 94-102 |  |
| 137 |  | Вождение трактора по маркерной и провешенной линиям — 1ч | Ознакомить учащихся с пуском двигателя и вождением трактора по маркерной линии. | Вождение трактора по маркерной и провешенной линиям — 1ч | . Устное изложение материала .практическая работа. | Практическая езда на колесных и гусеничных тракторах. Стр 102-109 |  |
| 138 |  | Вождение трактора с прицепом на повышенных скоростях и в трудных дорожных условиях— 1 ч | Ознакомить учащихся вождением трактора с прицепом и в трудных дорожных условиях.. | Инструктаж по правилам безопасности труда и безопасности движения. Выполнение работ ежемесячного технического обслуживания; упражнения в остановке и трогании с места трактора с прицепом, вождении на подъемах и спусках, через рвы, мелкие ручьи, вброд и по 'мосту, в местах с интенсивным движением по шоссейным и грунтовым дорогам. | . Устное изложение материала .практическая работа. | Практическая езда на колесных и гусеничных тракторах. Стр 109-208 |  |
| 139 |  | 2.5. Вождение трактора в темное время суток — 1ч. Содержание темы 2.5. аналогично |  | 2.5. Вождение трактора в темное время суток — 1ч. Содержание темы 2.5. аналогично | . Устное изложение материала .практическая работа. | Практическая езда на колесных и гусеничных тракторах. Стр 208-234 |  |
| 140 | ВОЖДЕНИЕ САМОХОДНОГО КОМБАЙНА | Вождение комбайна — 5 ч | Ознакомить учащихся с вождением самоходного комбайна. | Инструктаж по правилам безопасности труда и безопасности движения. Выполнение работ по контрольному осмотру комбайна. Упражнения в пуске рабочих органов комбайна и управления ими при движении. -Упражнения в вождении самоходного комбайна по прямой и с поворотами, передним и задним ходом, на ровной местности, по расставленным ориентирам. 3.3. Вождение комбайна в различных дорожных условиях —2 ч Инструктаж по правилам безопасности труда и безопасности движения. Выполнение отдельных работ ежесменного технического обслуживания комбайна. Упражнения в вождении комбайна по дорогам, в переезде перекрестков, разъезде со встречным транспортом, поворотах и разворотах. 3.4. Вождение комбайна в темное время суток — 1 ч Инструктаж по правилам безопасности труда и безопасности движения. Выполнение отдельных работ ежесменного технического обслуживания комбайна. Упражнения в вождении комбайна в темное время суток по заданному маршруту и ориентирам, расставленным на ровной местности. | . Устное изложение материала .практическая работа. | Практическая езда на колесных и гусеничных тракторах. Стр 234-241 |  |

Учебно-групповое  поурочное тематическое планирование учебной программы  по тракторам

(11 класс)

| № урокадата | Название раздела | Тема урока | Цель урока | План урока | Методические приемы применяемые на уроке. | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тракторы 34час | Общее устройство и действие трансмиссии | Дать знания о трансмиссии назначение, компоновка, показать узлы на тракторах. | 1.1Назначение трансмиссии. Необходимость изменения Мкр. На ведущих колесах трактора. Кинематическая схема передачи Мкр от двигателя к ведущим колесам с помощью механической трансмиссии. Назначение , расположение и взаимодействие основных частей и механизмов трансмиссии. Схемы трансмиссий колесных тракторов с одним двумя ведущими мостами , гусеничного трактора. | Устное изложение материала .практическая работа. | Стр98-100 |
| 2-3 |  | Сцепление, промежуточное соединение и карданная передача | Дать знания о сцепление , регулировках и ТО. | 1.2. Назначение сцепления. Классификация сцеплений . Устройство и работа. Правила эксплуатации, технического обслуживание , регулировки. Основные неисправности сцепления, их признаки, причины и способы устранения. Назначение и классификация промежуточных соединений и карданных передач. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр100-105 |
| 3-4-5 |  | Практическая работа. Сцепление, промежуточное соединение и карданная передача | Дать порядок разборки сборки и ТО. Муфты сцепления. | - Инструктаж по правилам безопасности труда. Ознакомление с устройством сцепления, промежуточного соединения и карданной передачи. Регулировка свободного хода сцепления. Регулировка зазора между отжимными рычагами и втулкой муфты сцепления. Регулировка тормозка карданной передачи. Замена крестовины карданного вала. Техническое обслуживание сцепления. | .практическая работа | Стр105-108. |
| 6-7 |  | Коробка передач, Раздаточная коробка, УКМ, ходоуменьшитель-8час.+2часаПР.Работы. | Дать знания о Коробке передач, Раздаточной коробке, УКМ, ход уменьшителя | 1.3Зависимость тяговых усилий трактора от скорости его передвижения. Влияние числа передач на экономичность работы трактора | Устное изложение материала .практическая работа | Стр105-120. |
| 7-8 |  |  | Дать знания о Коробке передач, Раздаточной коробке, УКМ, ход уменьшителя | Назначение и устройство коробки передач. Механизмы коробки передач, их назначение. Устройство и действие коробки передач МТЗ-80 и ДТ-75м | Устное изложение материала .практическая работа | Стр105-120. |
| 9-10 |  |  | Дать знания о Коробке передач, Раздаточной коробке, УКМ, ход уменьшителя | . Назначение , устройство Раздаточная коробка. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр105-120. |
| 11-12 |  |  | Дать знания о Коробке передач, Раздаточной коробке, УКМ, ход уменьшителя | . Назначение , устройство УКМ ходоуменьшителя, | Устное изложение материала .практическая работа | Стр105-120. |
| 13-14 |  |  | Дать знания о Коробке передач, Раздаточной коробке, УКМ, ход уменьшителя | Практическая работа. Коробка передач, Раздаточная коробка, УКМ, ходоуменьшитель Инструктаж по правилам безопасности труда . Ознакомление с устройством коробки передач , раздаточной коробкой ,УКМ. Ходоуменьшителем. Регулировка тормоза УКМ. ТО коробок передач, раздаточной коробки, УКМ и ходоуменьшителя. | Практическая работа. | Стр105-120. |
| 15-16 |  | Механизмы заднего и переднего мостов.-4часа. | Дать знания о механизмов заднего и переднего мостов | Назначение главной и конечной передач, дифференциала и приводных валов. Устройство и работа главной передачи и конечной передачи. Устройство и действие дифференциала. Блокировка дифференциала. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр120-128 |
| 17-18 |  |  | Дать знания о механизмов заднего и переднего мостов | Устройство принцип действия механизмов поворота гусеничных тракторов. Основные неисправности главной и конечной передач ,дифференциала, механизма поворота тракторов их признаки , причины и способы устранения . Техническое обслуживание . | Устное изложение материала .практическая работа | Стр128-131 |
| 19-20 |  | Механизмы заднего и переднего мостов.-4ч. | Дать знания о механизмов заднего и переднего мостов | Инструктаж по правилам безопасности труда. Ознакомление с устройством заднего и переднего мостов. | Практическая работа. | 132-139 |
| 21-22 |  |  | Дать знания о механизмов заднего и переднего мостов | Регулировка подшипников ступиц передних колес. ТО переднего и заднего мостов | Практическая работа. | 132-139 |
| 23-24 |  | Ходовая часть тракторов | Дать знания о ходовой части назначение, устройстве, работе, ТО. | Назначение , устройство и типы рам тракторов. Устройство переднего моста . Ступицы колес. Типы колес и их крепление. Углы поворота и установки колес и их значение для безопасности движения , маневренности уменьшения износа шин. Регулировка колеи передних и задних колес. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр132-139 |
| 25-26 |  | Ходовая часть тракторов | Дать знания о ходовой части назначение, устройстве, работе, ТО. | Пневматическая шина, ее назначение и устройство. Размеры и обозначение шин Монтаж и демонтаж шин. Правила безопасности труда при монтаже и демонтаже шин. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр132-139 |
| 27-28 |  | Ходовая часть тракторов | Дать знания о ходовой части назначение, устройстве, работе, ТО. | Устройство ходовой части гусеничного трактора. Назначение и устройство подвески , звездочки, направляющего колеса,, натяжного устройсва, опорных катков, поддерживающих роликов и гусеничной цепи. Регулировка гусеничной цепи. Основные неисправности ходовой части,их признаки, причины и способы устранения. ТО. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр139-143 |
| 29-30 |  | Ходовая часть тракторов | Дать знания о ходовой части назначение, устройстве, работе, ТО. | Инструктаж по правилам безопасности труда. Ознакомление с устройством и расположением частей ходовой части тракторов. | .Практическая работа | Стр144-147 |
| 31-32 |  | Ходовая часть тракторов | Дать знания о ходовой части назначение, устройстве, работе, ТО. | Регулировка колеи передних и задних колес. Монтаж и демонтаж пневматической шины и проверка ее внутреннего давления. | Практическая работа. | Стр139-147 |
| 33 |  | Ходовая часть тракторов | Дать знания о ходовой части назначение, устройстве, работе, ТО. | Регулировка натяжения гусеничной цепи и замена пальца. Техническое обслуживание ходовой части. | Практическая работа. | Стр139-145 |
| 34-35 |  | Гидравлическая навесная система и рабочее оборудование ,6часов. | Дать знания о гидравлической системе назначение, устройстве, работе, ТО. | Общая схема раздельно-агрегатной гидравлической системы Основные агрегаты этой системы ,их назначение и устройства. Масло для заправки системы. Устройство механизма навески трактора. Особенности навешивания широкозахватных машин. Применение раздельно-агрегатной системы .Особенности расположения и монтажа выносных цилиндров. | Устное изложение материала .практическая работа | 153-161 |
| 36-37 |  | Гидравлическая навесная система и рабочее оборудование ,6часов. | Дать знания о гидравлической системе назначение, устройстве, работе, ТО. | Настройка механизма навески при использовании механического догружателя ведущих колес. Способы проверки технического состояния агрегатов гидросистемы на тракторе. Правила навешивания почвообрабатывающих , посевных, посадочных и уборочных машин. Настройка механизма навески на работу с этими машинами. | Устное изложение материала .практическая работа | Стрстр162-167 |
| 38-39 |  | Гидравлическая навесная система и рабочее оборудование ,6часов. | Дать знания о гидравлической системе назначение, устройстве, работе, ТО. | Схема присоединения цилиндров к распределителю. Правила работы с раздельно-агрегатной гидравлической системой. Назначение валов отбора мощности МТЗ-80, дт-75М. Прицепное устройства тракторов. Регулировка положения точки прицепа в горизонтальной плоскости и по высоте. Гидрокрюк . ТО гидравлической навесной системы и рабочего оборудования. Неисправности гидравлической навесной системы и рабочего оборудования ,их признаки, причины и способы устранения. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр153-167 |
| 40-41 |  | Гидравлическая навесная система и рабочее оборудование ,4часа. | Дать знания о гидравлической системе назначение, устройстве, работе, ТО. | Инструктаж по правилам безопасности труда. Ознакомление с устройством и расположением частей гидравлической навесной системы и рабочего оборудования. | Практическая работа. | Стр167-168 |
| 42-43 |  | Гидравлическая навесная система и рабочее оборудование ,6часов. | Дать знания о гидравлической системе назначение, устройстве, работе, ТО. | Переналадка механизма навески с 2х точечной на 3хточечную схему. ТО гидравлической системы и рабочего оборудования. | Практическая работа. | Стр164-166. |
| 44-45 | Электрооборудование | 1.8Общая схема электрооборудования. Аккумулятор. | Дать знания о электрооборудование устройстве, регулировке, работе ТО. | Использование электрической энергии на тракторах. Назначение и расположение на тракторе источников и потребителей тока , контрольно-измерительных и других приборов. Назначение Аккуму-ной батареи . Устройство и принцип действия аккумулятора. Цветные металлы и пластмассы , применяемые при изготовления аккумулятора. Электролит и его приготовление. Химические изменения веществ пластин и электролита при зарядке и разрядке аккумулятора. Соединение аккумуляторов в батарею. Напряжение и емкость аккумуляторной батареи. Маркировка . Основные неисправности аккумуляторной батареи. Признаки и причины неисправностей и способы их устранения. ТО батареи. Зарядка аккумулятора. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр175--185 |
| 46-47 | Электрооборудование |  | Дать знания о электрооборудование устройстве, регулировке, работе ТО. | Безопасность труда при работе с аккумулятором. Назначение устройство и принцип действия, ТО генератора переменного тока. Зависимость ЭДС в генераторе от частоты вращения. Основные неисправности генератора, их признаки, причины и способы устранения . ТО генератора. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр175-185 |
| 48-49 | Электрооборудование |  | Дать знания о электрооборудование устройстве, регулировке, работе ТО. | Назначение устройство и принцип действия, ТО контактно-транзисторного реле-регулятора .Основные неисправности реле-регулятора, их признаки, причины и способы устранения . ТО. реле-регулятора. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр190-194. |
| 50-51 | Электрооборудование |  | Дать знания о электрооборудование устройстве, регулировке, работе ТО. | Назначение , расположение, соединение и взаимодействие основных приборов системы зажигания. Цепи тока низкого и высокого напряжения. Устройство принцип действия магнето и свечи зажигания ,возможные неисправности, их признаки, причины и способы устранения. ТО системы зажигания. Установка магнето на ДВС. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр201-205 |
| 52-53 | Электрооборудование |  | Дать знания о электрооборудование устройстве, регулировке, работе ТО. | Назначение устройство и принцип действия, ТО стартера. Правила пользования стартером.. генератора ТО стартера Разборка сборка стартера.. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр195-198 |
| 54-55 | Электрооборудование |  | Дать знания о электрооборудование устройстве, регулировке, работе ТО. | Назначение, расположение и устройство фар, фонарей, указателей поворотов , стоп-сигналов, предохранителей, звукового сигнала . Электрические провода и их крепление. ТО. Приборов освещения и сигнализации. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр198-201 |
| 56-57 | Электрооборудование |  | Дать знания о электрооборудование устройстве, регулировке, работе ТО. | Назначение устройство и принцип действия, ТО контрольно-измерительных приборов; амперметра, указателей температуры воды, давление масла и счетчика моточасов ,возможные неисправности, их признаки, причины и способы устранения. ТО контрольно-измерительных приборов. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр198-201 |
| 58-59 | Система ТО и ремонт тракторов и С-х машин. | Эксплуатационные качества Сельско-х тракторов. 1час. | Дать знания о эксплуатации устройстве, регулировке, работе ТО тракторов. | Основные эксплуатационные качества тракторов: экономичность, надежность и долговечность, маневренность, проходимость, легкость в управлении, безопасность движения, производительность, устойчивость, плавность хода, обзор, удобства ТО, санитарно-гигиенические условия работы тракториста. Тяговый мощностной баланс трактора. | Устное изложение материала | Стр206-218 |
| 60-61 | Система ТО и ремонт тракторов и С-х машин. |  | Дать знания о эксплуатации устройстве, регулировке, работе ТО тракторов. | Назначение ТО и ремонта тракторов и С-х машин. Планово-предупредительные системы ТО. ЕТО, ТО-1, ТО-2, СТО. Текущий ремонт, капитальный ремонт. Периодичность их выполнения и объем работ. Основные работы ТО-это : уборочно-моечные , контрольно-осмотровые, смазочно-заправочные, крепежные регулировочные, диагностические. Безопасность труда при ТО сельско-хозяйственной техники. | Устное изложение материала .практическая работа | 220-222 |
| 62-63 | Система ТО и ремонт тракторов и С-х машин. |  | Дать знания о эксплуатации устройстве, регулировке, работе ТО тракторов. | ЕТО тракторов и зерноуборочных комбайнов. Инструктаж по т\безопасности труда. Изучение перечня труда работ ЕТО, ТО-1, колесного ,гусеничного тракторов. Подготовка инструмента и оборудования. Выполнение работ ЕТО, ТО-1, колесного и гусеничного тракторов, з-го комбайна. | Устное изложение материала .практическая работа | 223-227 |
| 64-65 | Система ТО и ремонт тракторов и С-х машин. |  | Дать знания о эксплуатации устройстве, регулировке, работе ТО тракторов. | ТО-2 колесного и гусеничного трактора. Инструктаж по правилам безопасности труда. Изучение перечня работ ТО-«. Осмотр места ТО-2,ознакомление с видами работ по инструкционно-технологической карте выполнения задания. Подготовка инструмента и оборудования. Выполнение видов работ. ТО-2. Контроль качества работ. | Устное изложение материала .практическая работа | Стр228-242 |
| 66-67 | Система ТО и ремонт тракторов и С-х машин. |  | Дать знания о эксплуатации устройстве, регулировке, работе ТО тракторов. | СТО. Инструктаж по правилам безопасности труда. Изучение перечня работ ТО-«. Осмотр места СТО ,ознакомление с видами работ по инструкционно-технологической карте выполнения задания. Подготовка инструмента и оборудования. Выполнение видов работ. СТО при переходе к весенне-летнему ик осенне-зимнему периодам эксплуатации.. Контроль качества | Устное изложение материала .практическая работа | Стр228-242 |
| 68-69 | Система ТО и ремонт тракторов и С-х машин. |  | Дать знания о эксплуатации устройстве, регулировке, работе ТО тракторов. | Техническое обслуживание сельско-хозяйственных машин. Инструктаж по правилам безопасности труда. Изучение перечня работ Осмотр места ,ознакомление с видами работ по инструкционно-технологической карте выполнения задания. Подготовка инструмента и оборудования. Выполнение видов работ по ТО сеялки, культиватора, плуга, прицепа. Контроль качества работ. Хранение тракторов и сельско-хозяйственных машин. . Инструктаж по правилам безопасности труда. Изучение перечня работ Осмотр места к межсменному, кратковременному и длительному хранению,ознакомление с видами работ по инструкционно-технологической карте выполнения задания. Подготовка инструмента и оборудования. Выполнение видов работ. Контроль качества | Устное изложение материала .практическая работа | Стр242-228 |
| 70 | Система ТО и ремонт тракторов и С-х машин. |  | Дать знания о эксплуатации устройстве, регулировке, работе ТО тракторов. | Хранение тракторов и сельско-хозяйственных машин. . Инструктаж по правилам безопасности труда. Изучение перечня работ в период хранения тракторов. Осмотр техники во время хранения ,ознакомление с видами работ по инструкционно-технологической карте выполнения задания. Подготовка инструмента и оборудования Контроль качества работ. | Устное изложение материала .практическая работа | 242-243 |

Поурочное тематическое планирование учебной программы  П.Д.Д.

(11класс)

| № урока | Название раздела | Тема урока | Цель урока | План урока | Методические приемы применяемые на уроке. | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее положение и отдельные термины правил. | Общие обязанности пешеходов и пассажиров |  | Общие обязанности пешеходов и пассажиров | Рассказ. | Стр3-8 |
|  | Дорожные знаки | Назначение, общая характеристика и классификация дорожных знаков . Предупреждающие знаки. | Познакомить учащихся с назначение , требованием, установкой дорожных знаков | Назначение, общая характеристика и классификация дорожных знаков . Предупреждающие знаки. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр43-56 |
|  |  | Запрещающие дорожные знаки. | Познакомить учащихся с запрещающимися знаками, зонами их действия. | Запрещающие дорожные знаки. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр 46-48 |
|  |  | Предписывающие и указательные дорожные знаки. | Изучение предписывающих и указательных знаков, их назначения, отличительных признаков, зоны действия. | Предписывающие и указательные дорожные знаки. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр 49--53 |
|  | Дорожная разметка. | Горизонтальная разметка проезжей части. | Познакомить учащихся с горизонтальной разметкой проезжей части, ее назначением, классификацией. | Горизонтальная разметка проезжей части. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр59-62 |
|  | Регулировщик | Сигналы светофоров и регулировщиков. | Познакомить учащихся с сигналами светофоров и регулировщиков | Сигналы светофоров и регулировщиков. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр16-18 |
|  | Предупредительные сигналы водителей. | Предупредительные сигналы водителей. | со способами подачи водителями предупредительными сигналами | Предупредительные сигналы водителей. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр21-22 |
|  | Скорость движения, дистанция, и интервалы. | Скорость движения, дистанция, и интервалы. | Познакомить учащихся с правилами выбора скорости движения, дистанции и интервала. | Скорость движения, дистанция, и интервалы. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр25-28 |
|  | Расположение транспортных средств на проезжей части. | Расположение транспортных средств на проезжей части. | Разъяснить учащимся порядок расположения транспортных средств на проезжей части. | Расположение транспортных средств на проезжей части. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр 23-25 |
|  | Начало движения ,маневрирование. | Начало движения ,маневрирование. | Разъяснить учащимся действия водителей при начале движения и маневрировании. | Начало движения, маневрирование. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр21-22. |
|  | Решение задач по пройденным темам. | Решение задач по пройденным темам. | Практическая работа. Применение полученных знаний при решение задач ПД.Д. | Решение задач по пройденным темам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Экзаменационные билеты. |
|  | Решение задач по пройденным темам. |  | Практическая работа. Применение полученных знаний при решение задач ПД.Д. | Решение задач по пройденным темам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Экзаменационные билеты. |
|  | Остановка и стоянка транспортных средств. | Остановка и стоянка транспортных средств. | Разъяснить учащимся действия водителей при остановке и стоянке транспортных средств. | Остановка и стоянка транспортных средств. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр28-29 |
|  |  | Проезд перекрестков | Познакомить учащихся с правилами проезда перекрестков. | Проезд перекрестков | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр29-30 |
|  |  | Решение задач по пройденным темам. | Практическая работа. Применение полученных знаний при решение задач ПД.Д. | Решение задач по пройденным темам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Экзаменационные билеты. |
|  |  | Решение задач по пройденным темам. | Практическая работа. Применение полученных знаний при решение задач ПД.Д. | Решение задач по пройденным темам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Экзаменационные билеты. |
|  |  | Решение задач по пройденным темам. | Практическая работа. Применение полученных знаний при решение задач ПД.Д. | Решение задач по пройденным темам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Экзаменационные билеты. |
|  |  | Решение задач по пройденным темам. | Практическая работа. Применение полученных знаний при решение задач ПД.Д. | Решение задач по пройденным темам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Экзаменационные билеты. |
|  |  | Физические основы безопасности движения. | Опираясь на знания ,полученные учащимися на уроках физики, познакомить с физическими основами безопасности движения. | Физические основы безопасности движения. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Экзаменационные билеты. |
|  |  | Схема деятельности водителя. | Рассмотреть схему деятельности водителя в непрерывно изменяющейся дорожной обстановке. | Схема деятельности водителя. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Экзаменационные билеты. |
|  |  | Решение задач по пройденным темам. | Практическая работа. Применение полученных знаний при решение задач ПД.Д. | Решение задач по пройденным темам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Экзаменационные билеты. |
|  |  | Решение задач по пройденным темам. | Практическая работа. Применение полученных знаний при решение задач ПД.Д. | Решение задач по пройденным темам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Экзаменационные билеты. |
|  |  | Психофизиологические особенности труда водителя. | Познакомить учащихся с основными психофизиологическими особенностями труда водителя. | Психофизиологические особенности труда водителя. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Экзаменационные билеты. |
|  |  | Решение задач по пройденным темам. | Практическая работа. Применение полученных знаний при решение задач ПД.Д. | Решение задач по пройденным темам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Экзаменационные билеты. |
|  |  | Дорожно-транспортые происшествия и их причины. | Познакомить учащихся с классификацией Д,Т,П, и их причины. | Дорожно-транспортые происшествия и их причины. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Газеты, журнал О.Б.Ж. |
| 26-30 |  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ автомобилем в различных условиях движения. | Познакомить учащихся с мерами обеспечения безопасного движения трактора в усложненных дорожных и погодных условиях. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ автомобилем в различных условиях движения. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Вождение автомобиля в любых условиях .Стр 17 -20 |
| 31 |  | Общие обязанности водителей . Дорожные знаки. | Завершить изучение общих обязанностей водителей. | Общие обязанности водителей . Дорожные знаки. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр8-12 |
| 32 |  | Общие обязанности водителей . Дорожные знаки. | Завершить изучение общих обязанностей водителей. | Общие обязанности водителей . Дорожные знаки. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр8-12 |
| 33 |  | Разметка проезжей части и сигналы для регулирования дорожного движения. | Продолжить изучение разметки проезжей части и сигналов для регулирования дорожного движения. | Разметка проезжей части и сигналы для регулирования дорожного движения. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр59-62 |
| 34 |  | Разметка проезжей части и сигналы для регулирования дорожного движения. | Продолжить изучение разметки проезжей части и сигналов для регулирования дорожного движения. | Разметка проезжей части и сигналы для регулирования дорожного движения. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр59-62 |
| 35 |  | Скорость движения и расположение транспортных средств на проезжей части , обгон. | Обсудить критерии выбора скорости движения. Рассмотреть порядок расположения транспортных средств на проезжей части . Изучить правила обгона. | Скорость движения и расположение транспортных средств на проезжей части , обгон. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | стр23-25 |
| 36 |  | Скорость движения и расположение транспортных средств на проезжей части , обгон. | Обсудить критерии выбора скорости движения. Рассмотреть порядок расположения транспортных средств на проезжей части . Изучить правила обгона. | Скорость движения и расположение транспортных средств на проезжей части , обгон. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр23-26 |
| 37 |  | Остановка и стоянка транспортных средств. | Изучить правила остановки и стоянки транспортных средств в населенных пунктах и на дорогах вне населенных пунктов. | Остановка и стоянка транспортных средств. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр28-29 |
| 38 |  | Остановка и стоянка транспортных средств. | Изучить правила остановки и стоянки транспортных средств в населенных пунктах и на дорогах вне населенных пунктов. | Остановка и стоянка транспортных средств. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр28-29 |
| 39 |  | Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков , пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. | Продолжить изучение правил проезда перекрестков, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. | Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков , пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр29-30 |
| 40 |  | Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков , пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. | Продолжить изучение правил проезда перекрестков, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. | Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков , пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр29-30 |
| 41 |  | Проезд железнодорожных переездов. | Изучить правила проезда железнодорожных переездов. | Проезд железнодорожных переездов. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр32-33 |
| 42 |  | Проезд железнодорожных переездов. | Изучить правила проезда железнодорожных переездов. | Проезд железнодорожных переездов. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр32-33 |
| 43 |  | Движение по скоростным и горным дорогам. | Изучить правила движения по скоростным горным дорогам | Движение по скоростным и горным дорогам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр 33-34 |
| 44 |  | Движение по скоростным и горным дорогам. | Изучить правила движения по скоростным горным дорогам | Движение по скоростным и горным дорогам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр33 |
| 45 |  | Движение и стоянка в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. | Изучить особенности движения и стоянки в условиях недостаточной видимости. | Движение и стоянка в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | СТР-35 |
| 46 |  | Движение и стоянка в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. | Изучить особенности движения и стоянки в условиях недостаточной видимости. | Движение и стоянка в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр35 |
| 47 |  | Буксировка учебная езда | Изучить правила буксировки транспортных средств ,познакомить с порядком обучения езде на автомобиле. | Буксировка учебная езда | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр37-38 |
| 48 |  | Буксировка учебная езда | Изучить правила буксировки транспортных средств ,познакомить с порядком обучения езде на автомобиле. | Буксировка учебная езда | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр37-38 |
| 49 |  | Перевозка людей и грузов. | Изучить с учащимися требования безопасности при перевозке пассажиров и грузов ,а также дополнительные требования к движению велосипедов. | Перевозка людей и грузов. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр37-38 |
| 50 |  | Перевозка людей и грузов. | Изучить с учащимися требования безопасности при перевозке пассажиров и грузов ,а также дополнительные требования к движению велосипедов. | Перевозка людей и грузов. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр37-38 |
| 51 |  | Техническое состояние и оборудование транспортных средств. | Изучить требования, предъявляемые Правилами к техническому состоянию и оборудованию механических транспортных средств. | Техническое состояние и оборудование транспортных средств. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр38 |
| 52 |  | Техническое состояние и оборудование транспортных средств. | Изучить требования, предъявляемые Правилами к техническому состоянию и оборудованию механических транспортных средств. | Техническое состояние и оборудование транспортных средств. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Стр38 |
| 53 |  | Номерные, опознавательные и предупредительные знаки , надписи и обозначения. | Познакомить учащихся с выполнением и размещением номерных, опознавательных и предупредительных знаков ,надписей и обозначений. | Номерные, опознавательные и предупредительные знаки , надписи и обозначения. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. |  |
| 54 |  | Ответственность за нарушение Правил движения. | Изучить виды нарушений правил движения и меры наказания, применяемые к водителям и руководителям предприятий имеющих технику. | Ответственность за нарушение Правил движения. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. |  |
| 55 |  | Решение по билетам. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена. |  | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. |  |
| 56 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 57 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 58 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 59 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 60 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 61 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 62 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 63 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. |  | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 64 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 65 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 66 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 67 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 68 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 69 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. | Решение экзаменационных билетов. | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |
| 70 | Подготовка к сдаче экзаменов по П.Д.Д. |  | Закрепить знания по П.Д.Д. и подготовиться к сдачи экзамена по П.Д.Д.. | Решение по билетам. | Рассказ, Объяснение, демонстрация . Устное изложение нового материала. | Решение по билетам. |

Пояснительная записка к рабочей программе по подготовке трактористов категории «В,С, » в МБОУ «Пилюгинская общеобразовательная школа»

Данная программа в подготовке трактористов категории «С,Е» составлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 оюля 1999г №796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдаче улдостоверений тракториста-машиниста на основе Государственного образовательного стандарта Российской Федерации ОСТ ( ПО )№.

(1.1,1.6,11.2,11.8,22.5,23.1,3.37.4,37.7)-2000.,утвержденного Министерством образования РФ» а  также на основе  «Примерной программы подготовки трактористов категории «С,Е» , разработанной Институтом развития профессионального образования, согласованной и утвержденной в установленном порядке с органами Гостехнадзора и Министерством образования РФ в 2001г.

Цели и задачи программы

Цели:

Приобретение обучающимся квалификации  тракторист категории»С,Е» .Прием экзаменов осуществляется Инспекцией Гостехнадзора Оренбургской области.

Задачи:

. получение обучающимися навыков безопасной эксплуатации трактора в агрегате с прицепными устройствами

.  наработка обучающимися навыков технического ухода за техникой

.  получение учащимися знаний и навыков необходимых для осуществления контроля работы двигателя, узлов и агрегатов трактора, а  также выявления и устранения их неисправностей

.  изучение правил дорожного  движения

.  воспитание чувства личной ответственности

.  воспитание любви к технике и сельскохозяйственному труду.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа расчитанна на 2 года обучения 280 часов (4часа в неделю).

Программа предназначена для  юношей старших классов (15-17)лет. Обучающиеся  должны быть здоровы, что  подтверждается медицинской справкой указанного образца.  Медицинские ограничения регламентированы перечнем противопоказаний Министерства здравохранения РФ.

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными медодами преподавания следует считать:

.  усное изложение материала с использованием плакатов, макетов  и узлов и агрегатов и их разрезов

.  показ, исполнение педагогом

.  репродуктивные методы (повторение приемов управления трактором, агрегатирование,  приемы разборки /сборки узлов и агрегатов)

.  частично-поисковые работы ( определение неисправности по показаниям приборов и другим  косвенным признакам диагностики)

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ

. групповая

.  индивидуально-групповая

.  индивидуальная

Назначение профессии.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства самостоятельно работает на тракторах основных марок и сельскохозяйственных машинах, агрегатируемых  с  этими тракторами, на зерноуборочных, специальных комбайнах и других сельскохозяйственных машинах.

Профессиональные знания и навыки  тракториста-машиниста позволяют ему выявлять  и устранять неисправности в работе тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин , производить текущий ремонт и участвовать  во всех видах  ремонта обслуживаемых тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин.

Квалификация

В системе  непрерывного  образования профессия тракторист-машинист  относится  к третий ступени квалификации.

Содержательные параметры профессиональной деятельности..    Виды профессиональной деятельности. Выполнение  работ по возделыванию и уборке с/хозяйственных культур. Эксплуатация и ТО тракторов ,комбайнов и  сельскохозяйственных машин. Выполнение работ по ремонту тракторов ,комбайнов и  сельскохозяйственных машин.

Теоритические основы  профессиональной деятельности.  Основы  агрономии . Организация  и технология механизированных работ. Устройство тракторов ,комбайнов и  сельскохозяйственных машин.  Техническое  обслуживание тракторов ,комбайнов и  сельскохозяйственных машин. Основы управления  транспортным средством и безопасность движения. Правила  дорожного движения.

Квалификационная характеристика

Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства  для получения права на управления самоходными машинами категории «В»,»С», «Е», \ должен иметь возраст 17лет.

Должен уметь:

Самостоятельно уметь   выполнять агротехнические работы машинотракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми комбайнами по выращиванию и уборке  сельскохозяйственных культур в соответствии с требованиями агротехники и интенсивных технологий

Производства работ; контролировать  качество выполнения работ;

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для  проведения агротехнических работ по интенсивным технологиям;  выполнять технические регулировки машин и механизмов;  Перевозить грузы на  тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепление перевозимого груза на прицепах; Оформлять первичные документы по учету работы машин ,подсчитывать производительность машинно-тракторных агрегатов и расход топливно-смазочных материалов на единицу  выполненной работы.

Самостоятельно выполнять несложные слесарные работы. Самостоятельно выполнять работы ЕТО и агрегатируемых  машин ,а также комбайнов.. с применением  современных средств обслуживания; Выявлять  причины несложных неисправностей тракторов и агрегатируемых машин к ним, устранять их в полевых условиях. Выполнять постановку  машин на хранение и снятие с него в соответствии с требованиями  нормативно-технической документацией.    Читать машинно-строительные чертежи, схемы, графики, пользоваться инструкциями  по эксплуатации машин

Выполнять работы на тракторных агрегатах в соответствии с инструкцией   техники безопасности,

Тракторист-машинист должен знать:

Устройство и правила технической эксплуатации  двух  основных марок (колесного и гусеничного),  применяемых в данном хозяйстве ,агрегатируемых с этими  тракторами сельскохозяйственных  машин и тракторных средств тракторного  типа; Основные требования агротехники и технологии  производства механизированных работ по ведущим культурам, возделываемых в  хозяйстве.

Правила дорожного движения, основы безопасности  движения и перевозки грузов согласно ПДД.

Правила безопасности при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах, правила пожарной безопасности. Распорядка дня.

;знать  оформлять первичные документы по учету работы машин ,подсчитывать производительность машинно-тракторных агрегатов и расход топливно-смазочных материалов на единицу  выполненной работы. Знать  выполнять работы ЕТО и агрегатируемых  машин ,а также комбайнов.. с применением  современных средств обслуживания; знать выявлять   причины несложных неисправностей тракторов и агрегатируемых машин к ним, устранять их в полевых условиях. Знать  выполнять постановку  машин на хранение и снятие с него в соответствии с требованиями  нормативно-технической документацией.    Читать машинно-строительные чертежи, схемы, графики, пользоваться инструкциями  по эксплуатации машин

Знать выполнять работы на тракторных агрегатах в соответствии с инструкцией   техники безопасности, охрану труда, производственую санитарию, пожарную  безопасность.

План  учебного процесса по профессии  «Тракторист-машинист»10класс.

| № | Раздел | Тема | Количество часов теоритические | Примечание практические |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | Тракторы | 17 | 17 |
| 2 | 2 | Сельскохозяйственные машины | 29 | 17 |
| 3 | 3 | Основы организации и экономики. Агротехника и технология механизированных работ | 15 | 31 |
| 4 | 4 5 | Вождение тракторов Комплектование агрегатов | 10 | 10 |

Итого:136 часов

Самостоятельно выполнять несложные слесарные работы. Самостоятельно выполнять работы ЕТО и агрегатируемых  машин ,а также комбайнов.. с применением  современных средств обслуживания; Выявлять  причины несложных неисправностей тракторов и агрегатируемых машин к ним, устранять их в полевых условиях. Выполнять постановку  машин на хранение и снятие с него в соответствии с требованиями  нормативно-технической документацией.    Читать машинно-строительные чертежи, схемы, графики, пользоваться инструкциями  по эксплуатации машин

Выполнять работы на тракторных агрегатах в соответствии с инструкцией   техники безопасности,

Тракторист-машинист должен знать:

Устройство и правила технической эксплуатации  двух  основных марок (колесного и гусеничного),  применяемых в данном хозяйстве ,агрегатируемых с этими  тракторами сельскохозяйственных  машин и тракторных средств тракторного  типа; Основные требования агротехники и технологии  производства механизированных работ по ведущим культурам, возделываемых в  хозяйстве.

Правила дорожного движения, основы безопасности  движения и перевозки грузов согласно ПДД.

Правила безопасности при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах, правила пожарной безопасности. Распорядка дня.

;знать  оформлять первичные документы по учету работы машин ,подсчитывать производительность машинно-тракторных агрегатов и расход топливно-смазочных материалов на единицу  выполненной работы. Знать  выполнять работы ЕТО и агрегатируемых  машин ,а также комбайнов.. с применением  современных средств обслуживания; знать выявлять   причины несложных неисправностей тракторов и агрегатируемых машин к ним, устранять их в полевых условиях. Знать  выполнять постановку  машин на хранение и снятие с него в соответствии с требованиями  нормативно-технической документацией.    Читать машинно-строительные чертежи, схемы, графики, пользоваться инструкциями  по эксплуатации машин

Знать выполнять работы на тракторных агрегатах в соответствии с инструкцией   техники безопасности, охрану труда, производственую санитарию, пожарную  безопасность.

План  учебного процесса по профессии  «Тракторист-машинист»         11класс

| № | Раздел | Тема | Количество часов теоритические | Примечание практические |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | Тракторы | 34 | 28 |
| 2 | 2 | Система ТО и ремонта тракторов | 6 |  |
| 3 | 3 | .ППД | 68 |  |
| 4 |  | Оказание медицинской помощи. . | 8 | 16 |
| 5 |  | Слесарное дело. |  | 30 |
| 6 |  | Вождение |  | 14 |

ИТОГО:136

.

всего204ч.

Примечание:

. Изучение материалов предмета «Оказание первой медицинской помощи» проводится по программе предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности.

.. Производственное  обучение по теме «Слесарные работы « в объеме 30 часов производится по программе  технологии  «Слесарное дело»

… Обучение вождению осуществляется индивидуально по 7 часок колесном и гусеничном тракторах. на одного обучающегося.